南昌航空大学实验报告

课程名称：网络工程 / 计算机网络 / 网络设备配置与管理

实验名称：设计性综合实验：南昌航空大学三校区校园企业网设计与实现（华为 eNSP）

实验类型：综合设计性实验

实验学时：6 学时

学院：信息工程学院

专业班级：网络工程___232242_____班

姓 名：______周江俊__________

学 号：23224233

实验地点：网络工程实验室

实验日期：2026 年5 月 18日

指导教师：

一、实验目的

掌握校园企业网需求分析→结构设计→地址规划→实施验证的完整设计流程。

理解并实现核心层 - 汇聚层 - 接入层三层网络分层架构。

熟练配置 VLAN、Trunk、Eth-Trunk 链路聚合、STP 生成树、三层交换、VRRP 网关冗余。

完成三校区 OSPF 动态路由部署，实现跨校区互联互通。

掌握 DHCP 自动地址分配、ACL 访问控制策略配置方法。

理解AC+Fit AP控制器型 WLAN 架构，完成 SSID 与 VLAN 映射、无线业务开通。

针对教学楼、办公楼、宿舍区设计差异化无线接入方案，实现访客网络隔离。

完成网络冗余验证、业务连通性验证，撰写完整的校园企业网实验报告。

二、实验背景与需求分析

本实验围绕南昌航空大学前湖、上海路、共青城三校区统一校园网建设展开：

前湖校区：主核心区，部署双核心交换机、数据中心、无线 AC 控制器、出口路由器，承担全网核心转发与统一出口。

上海路校区：教学办公型校区，实现教学、办公、图书馆业务接入。

共青城校区：教学 + 宿舍型校区，满足教学、宿舍无线高并发接入需求。

核心需求

三校区全网互通，各业务 VLAN 逻辑隔离。

网络具备链路冗余、网关冗余，提升可靠性。

部署控制器型 WLAN，划分教师、学生、访客三类无线业务。

访客网络禁止访问校内服务器区等核心资源。

采用 OSPF 作为核心路由协议，符合现代校园网设计规范。

三、实验环境

1. 软件平台

华为 eNSP V100R003C00S 模拟器

2. 实验设备（命名含学号后四位4233）

表格

设备类型	设备名称	所属校区	功能说明

三层核心交换机	QH-Core1-4233、QH-Core2-4233	前湖校区	双核心冗余，高速转发

三层汇聚交换机	QH-Agg-Teach-4233、QH-Agg-Office-4233	前湖校区	教学、办公业务汇聚

二层接入交换机	QH-Access1-4233、QH-Access2-4233	前湖校区	终端、AP 接入

服务器区交换机	QH-Server-SW-4233	前湖校区	数据中心服务器接入

无线 AC 控制器	QH-AC-4233	前湖校区	全网 AP 统一管理

出口路由器	QH-Edge-4233	前湖校区	全网统一出口

三层汇聚 / 核心交换机	SH-Core-4233	上海路校区	校区核心汇聚

二层接入交换机	SH-Access-4233	上海路校区	终端、AP 接入

三层汇聚 / 核心交换机	GQ-Core-4233	共青城校区	校区核心汇聚

二层接入交换机	GQ-Access-4233	共青城校区	终端、AP 接入

四、网络拓扑设计

1. 整体拓扑结构

核心层：前湖校区 QH-Core1-4233、QH-Core2-4233 双核心，对接三校区互联链路。

汇聚层：前湖教学 / 办公汇聚、上海路核心、共青城核心，承担网关与策略部署。

接入层：各校区接入交换机，负责终端、AP、服务器有线接入。

无线架构：旁挂式 AC 控制器，统一纳管三校区 Fit AP。

2. 校区互联

前湖校区 ↔ 上海路校区：三层 OSPF 互联链路

前湖校区 ↔ 共青城校区：三层 OSPF 互联链路

五、网络规划

1. VLAN 规划（按业务划分）

表格

VLAN ID	业务类型	说明

10	网络管理网	设备管理地址

20	行政办公网	办公终端

30	教师科研网	教师终端

40	学生实验网	实验室终端

50	图书馆 / 公共服务网	公共资源访问

60	服务器区	数据中心服务器

70	无线教师网	NCHU-Teacher SSID

80	无线学生网	NCHU-Student SSID

90	访客无线网	NCHU-Guest SSID

100	AP 管理网	AP/AC 管理

110	IoT / 监控网	门禁、监控设备

2. IP 地址规划

总网段：10.100.0.0/16

校区	地址块	网关规划

前湖校区	10.100.0.0/18	各 VLAN 网关为网段.254

上海路校区	10.100.64.0/18	各 VLAN 网关为网段.254

共青城校区	10.100.128.0/18	各 VLAN 网关为网段.254

3. OSPF 区域规划

校区	OSPF 区域	角色

前湖校区	Area 0	骨干区域

上海路校区	Area 10	非骨干区域

共青城校区	Area 20	非骨干区域

4. SSID 与 VLAN 映射

SSID	对应 VLAN	业务说明

NCHU-Teacher	70	教师无线

NCHU-Student	80	学生无线

NCHU-Guest	90	访客无线

5. 冗余设计

链路冗余：核心↔汇聚、核心↔服务器区配置Eth-Trunk链路聚合。

网关冗余：核心 / 汇聚交换机配置VRRP，实现网关热备份。

设备冗余：前湖校区双核心交换机，避免单点故障。

环路防护：全网启用RSTP生成树，防止二层环路。

六、关键配置命令（华为 eNSP）

1. 前湖双核心基础配置（QH-Core1-4233）

plaintext

sysname QH-Core1-4233

vlan batch 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

# 链路聚合

interface Eth-Trunk1

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan all

mode manual load-balance

interface GigabitEthernet0/0/1

eth-trunk 1

interface GigabitEthernet0/0/2

eth-trunk 1

# VRRP网关冗余

interface Vlanif20

ip address 10.100.1.252 255.255.255.0

vrrp vrid 20 virtual-ip 10.100.1.254

vrrp vrid 20 priority 120

# OSPF配置

ospf 1 router-id 1.1.1.1

area 0

network 10.100.0.0 0.0.255.255

2. OSPF 路由配置（三校区）

plaintext

# 上海路校区SH-Core-4233

ospf 1 router-id 2.2.2.2

area 10

network 10.100.64.0 0.0.255.255

# 共青城校区GQ-Core-4233

ospf 1 router-id 3.3.3.3

area 20

network 10.100.128.0 0.0.255.255

3. AC 无线控制器配置（QH-AC-4233）

plaintext

sysname QH-AC-4233

vlan 100

interface Vlanif100

ip address 10.100.11.254 255.255.255.0

# 创建SSID

wlan ssid-profile name NCHU-Teacher ssid NCHU-Teacher

wlan ssid-profile name NCHU-Student ssid NCHU-Student

wlan ssid-profile name NCHU-Guest ssid NCHU-Guest

# SSID绑定VLAN

wlan vlan-profile name Teacher vlan 70

wlan vlan-profile name Student vlan 80

wlan vlan-profile name Guest vlan 90

4. 访客隔离 ACL 配置

plaintext

acl number 3000

rule deny ip source 10.100.10.0 0.0.0.255 destination 10.100.6.0 0.0.0.255

rule permit ip

interface Vlanif90

traffic-filter inbound acl 3000

5. DHCP 配置

plaintext

dhcp enable

ip pool VLAN20

gateway-list 10.100.1.254

network 10.100.1.0 mask 255.255.255.0

dns-list 114.114.114.114

七、实验验证与结果

1. 交换网络验证

执行display vlan：所有业务 VLAN 创建成功，Trunk 接口放行正常。

执行display eth-trunk：链路聚合组状态 UP，成员口正常。

执行display stp brief：RSTP 生效，无二层环路。

2. 三层与路由验证

执行display ip routing-table：路由表包含三校区 OSPF 路由。

执行display ospf peer brief：OSPF 邻居状态 Full，邻居建立成功。

跨校区 PC 互 ping：全网互通。

3. 无线业务验证

Laptop 成功连接NCHU-Teacher，获取 VLAN70 网段地址。

Laptop 成功连接NCHU-Guest，获取 VLAN90 网段地址。

访客终端 ping 服务器：无法连通，隔离策略生效。

4. 冗余验证

断开 Eth-Trunk 成员链路，业务仍正常连通。

主核心交换机关机，VRRP 备用设备自动切换，业务无中断。

八、实验中遇到的问题及解决方法

1、三校区瘦AP无法上线注册AC控制器

问题分析：在三校区互联互通组网调试中，核心交换机与接入交换机端口未允许AP管理VLAN通过，导致各校区AP与前湖校区核心AC控制器三层路由不通，AP无法获取管理地址，最终注册失败。

解决措施：对全网接入交换机上联端口配置Trunk传输模式，放行AP管理VLAN100，同时在核心设备配置DHCP地址池，专门为各校区AP分配独立管理IP，打通跨校区AP与AC的通信通道，实现所有无线AP正常注册、统一管控。

2、校园访客网络隔离策略失效

问题分析：为三校区部署访客无线网络后，ACL安全策略仅完成配置，未正确绑定至访客专属VLAN三层接口，且流量应用方向设置错误，导致访客终端仍可随意访问校园内网服务器资源，安全隔离失效。

解决措施：重新调整安全策略，在访客网络对应的Vlanif90入接口部署ACL访问控制规则，精准阻断访客网段对内网服务器区、办公核心区的访问流量，实现访客网络与校园内网的安全隔离，保障三校区内网数据安全。

3、三校区OSPF邻接关系无法建立

问题分析：三校区互联路由器、核心交换机的OSPF区域配置混乱，设备间互联接口网段未纳入OSPF路由宣告范围，导致各校区网段无法相互学习，OSPF邻居关系无法正常建立，跨校区网络不通。

解决措施：统一规划三校区OSPF区域架构，将前湖校区设置为Area 0骨干区域，其他分校区配置对应非骨干区域，准确宣告所有跨校区互联网段及本地网段，重启路由协议后，成功建立全网OSPF邻居关系，实现三校区路由全网互通。

九、个人分析题

1、为什么前湖校区适合作为骨干区？

答：在前湖、共青、科技三个校区的组网架构中，前湖校区作为南昌航空大学主校区，集中部署了全网核心交换机、数据中心、校园互联网总出口、AC无线总控制器等核心设备，是三校区网络的数据转发与管控核心。该校区网络设备硬件性能最优，配备完整的设备及链路冗余备份机制，网络稳定性和转发能力远超其他分校区。同时OSPF骨干Area 0负责全网所有跨区域流量转发，需要高可靠、高性能的网络节点支撑，因此前湖校区是三校区组网中唯一适合作为骨干核心区的节点。

2、为什么 Guest 网络必须独立？

答：校园访客人员流动量大，接入终端设备杂乱，不受校园内网安全管控。若访客网络与三校区办公、教学、宿舍内网混用，极易引入病毒攻击、非法入侵、数据窃取等网络安全隐患，威胁校园核心数据与设备安全。单独搭建独立Guest网络、划分专属VLAN，可实现访客流量与校园内网的逻辑隔离，搭配ACL策略限制访客访问核心服务器资源，从网络层面规避安全风险，保障三校区校园网稳定运行。

3、为什么宿舍无线不能完全照搬办公楼无线部署思路？

答：校园办公楼网络使用人群固定，终端接入数量少、上网行为单一、带宽需求较低，网络并发压力小，常规无线部署方案即可满足使用。而学生宿舍区域终端密度极高，大量手机、电脑设备同时在线，高并发、大带宽、多连接是核心使用特点。若直接照搬办公楼无线部署方案，会出现信道干扰、网络拥堵、掉线卡顿、负载失衡等问题。因此宿舍无线需要针对性做功率调节、信道优化、用户负载均衡、单用户带宽限速等专项配置，适配高密度组网场景。

4、为什么链路冗余不等于可以不做生成树？

答：三校区组网中部署链路冗余是为了防止单链路故障导致全网断网，提升网络容错能力。但物理冗余链路会在二层网络中形成闭环，持续产生广播风暴、造成交换机MAC地址表频繁漂移，占用设备大量CPU资源，最终导致全网瘫痪。生成树协议可在保留冗余链路备份能力的前提下，逻辑阻塞环路端口，消除二层环路，同时可实现主链路故障时的链路自动切换，兼顾网络稳定性与冗余可靠性。

十、实验总结与心得体会

本次南昌航空大学三校区校园企业网设计与实现实验，以真实校园多校区组网场景为依托，让我完整掌握了大型分层园区网的整体设计与工程化配置流程。实验过程中，我系统熟练掌握了多校区VLAN规划、Trunk链路配置、链路聚合、VRRP网关冗余、OSPF多区域路由部署、跨校区AC+Fit AP无线组网、ACL安全策略配置等全套核心网络技术。

通过本次实操，我彻底跳出了单一设备配置的碎片化学习模式，建立了多校区大型网络的整体架构思维，能够结合校园办公、宿舍、访客等不同业务场景，从网络架构、冗余容错、安全防护、无线优化等多角度完成网络方案设计与落地。同时在排查AP注册故障、路由邻居故障、安全策略失效等各类问题的过程中，大幅提升了网络故障分析与排错能力。

本次实验夯实了我的园区网组网专业功底，让我熟悉了企业级、校园级大型网络的工程部署规范，积累了完整的项目实操经验，为今后从事网络工程运维、网络架构设计等相关工作奠定了扎实的实践基础。